Práctica 6: Implementación de cortafuegos con UFW

CFGS Disseny d’Aplicacions Multiplataforma Perfil Oci i Videojocs

Mòdul 01: Implantació de sistemes operatius

Curs: 2024-2025

Pràctica 5

## 1. Introducción e Instalación

## En esta práctica, aprenderás a configurar y gestionar un firewall en Linux utilizando UFW (Uncomplicated Firewall). Se trabajará con la aplicación de reglas para distintos servicios y la restricción del acceso a través de SSH y HTTP.

## 2. Conceptos Claves

## UFW (Uncomplicated Firewall): Herramienta sencilla para gestionar reglas de firewall en Linux.

## Política por defecto: Configuración inicial que define si el sistema permite o deniega las conexiones entrantes y salientes.

## DMZ (Zona Desmilitarizada): Segmento de red que permite acceso limitado a ciertos servicios sin comprometer la seguridad de la red interna.

## 3. Cheat sheet

Estado y control básico

- sudo ufw status

- sudo ufw status verbose

- sudo ufw status numbered

- sudo ufw enable

- sudo ufw disable

- sudo ufw reload

Políticas por defecto

- sudo ufw default deny incoming

- sudo ufw default allow outgoing

- sudo ufw default deny routed

Configuración típica de servidor

- sudo ufw default deny incoming

- sudo ufw default allow outgoing

- sudo ufw allow ssh

- sudo ufw enable

Bloquear una IP

- sudo ufw deny from 203.0.113.45

Bloquear subred (CIDR)

- sudo ufw deny (in/out)from 192.168.1.0/24

- sudo ufw deny (in/out) from 10.0.0.0/8

- sudo ufw deny (in/out) from 172.16.0.0/12

Bloquear rango hacia puerto

- sudo ufw deny from 203.0.113.0/24 to any port 80

Bloquear solo SSH desde red

- sudo ufw deny from 192.168.1.0/24 to any port 22 proto tcp

Permitir IPs y rangos

- sudo ufw allow from 203.0.113.10

- sudo ufw allow from 192.168.1.0/24

- sudo ufw allow from 192.168.1.0/24 to any port 3306

Reglas salientes

- sudo ufw deny out to 198.51.100.0/24

- sudo ufw allow out to any port 53

Gestión de reglas

- sudo ufw status numbered

- sudo ufw delete 3

- sudo ufw delete deny from 192.168.1.0/24

1. Introducción e instalación

- ¿Qué es UFW? Explica qué es UFW (Uncomplicated Firewall) y su utilidad en la gestión de reglas de firewall en Linux.

- Es una herramienta de seguridad diseñada para gestionar el firewall de Linux de manera sencilla y directa

- Su utilidad principal es permitir a los usuarios y administradores configurar reglas de seguridad sin necesidad de aprender la compleja sintaxis de iptables.

- Instalación de UFW: Instala UFW en tu máquina Linux siguiendo los pasos adecuados para tu distribución.

- Diferencias entre políticas predeterminadas, permisivas y restrictivas: Explica la diferencia entre configurar UFW con una política predeterminada que permite todas las conexiones y otra que las restringe por defecto.

- Una política permisiva permite todas las conexiones por defecto y solo bloquea las que se definan manualmente. En cambio, una política restrictiva bloquea todas las conexiones por defecto y solo permite las que se configuren, siendo esta opción más segura.

- ¿Qué es una DMZ? Define el concepto de Zona Desmilitarizada (DMZ) y su función en la seguridad de redes.

- Una DMZ (Zona Desmilitarizada) es una red intermedia donde se colocan servidores que deben ser accesibles desde Internet, como servidores web, para evitar que tengan acceso directo a la red interna y así mejorar la seguridad.

2. Restricción del servicio SSH

- Bloqueo de acceso a SSH: Implementa una regla en UFW que restrinja el acceso al servicio SSH desde cualquier máquina de tu red.

- Permitir acceso SSH desde tu máquina Windows: Añade una regla que permita el acceso por SSH exclusivamente desde tu máquina host.

- Verificación del acceso: Intenta conectarte por SSH desde tu máquina host y comprueba si se permite el acceso.

- Corrección de reglas: Asegúrate de que la regla funciona correctamente. Para ello, verifica que puedes acceder desde tu host y que cualquier otra máquina de la red tiene el acceso denegado.

Despres de reiniciar l’ordinador i tenir una ip diferent.

3. Restricción del servicio HTTP

- Aplicación de restricciones al servicio HTTP: Configura UFW para que solo tu máquina host pueda acceder al servicio web.

- Verificación: Comprueba que el resto de dispositivos de la red no pueden acceder a tu sitio web, mientras que tu host sí.

4. Restricciones finales

- Eliminación de la restricción del apartado anterior: Borra la regla que limitaba el acceso al servicio web.

- Acceso web abierto: Configura UFW para permitir que todos los dispositivos de la red puedan acceder a tu servicio web.

- Restricción de SSH: Asegúrate de que solo tu máquina host pueda acceder al servicio SSH.

5. Mostrar reglas

- Visualización de reglas en UFW: Muestra la lista de reglas configuradas en UFW.

- Explicación: Analiza brevemente qué accesos están permitidos y cuáles están bloqueados en tu máquina Linux.